Annexe D9

Fourniture des données Cartographiques– format des données

Accès au Génie Civil et Appuis Aériens pour le déploiement de Boucles et Liaisons Optiques

Table des matières

article 1 - Présentation générale	3

article 2 - Contenu des données au format shape	4

2.1 Fichiers associés aux données	4

2.2 Description des tables attributaires	5

- - Présentation générale

Dans le cadre de l’offre GC, AUVERGNE NUMÉRIQUE communique les informations suivantes :

- Infrastructures GC : données descriptives des infrastructures GC, extraites de l’application Georeso au format shape. Le périmètre géographique est une commune ou un arrondissement.

- Appuis : données descriptives des Appuis, extraites de l’application Georeso, au format shape. Le périmètre géographique est une commune ou un arrondissement.

- Schéma des câbles en aérien : données descriptives des Câbles posés en aérien. Ces données sont extraites de l’application Georeso, au format shape. Les périmètres géographiques sont les zones de répartition et de sous-répartition intersectées par le contour de la commune.

- Le système de de coordonnées associé aux données dépend du territoire sur lequel se situe la commune :

- Si le code Insee ne commence pas par 97 (Métropole), le système de projection est l’EPSG:2154 (LAMBERT 93)

- Si le code Insee commence par 976 (Mayotte), le système de projection est l’EPSG:4471

- Si le code Insee commence par 974 (La Réunion), le système de projection est l’EPSG:2975

- Si le code Insee commence par 971 (Guadeloupe) ou 972 (Martinique), le système de projection est l’EPSG:32620

- Si le code Insee commence par 973 (Guyane), le système de projection est l’EPSG:2972

Les données transmises sont constituées de :

- Infrastructures GC :

  - Données Arc Itinéraire : données structurées, suivant le mode de pose de ces ouvrages, et comportant des informations relatives à leur composition (nombre de tubes par diamètre) et à leur longueur.

  - Données Chambres : données structurées comportant des informations relatives à leur type (normalisation RIP) et leur codification RIP, si elle existe. Toutes les chambres sont numérotées, sous la forme Code INSEE commune + numéro d’ordre.

  - Donnée Commune : données structurées descriptives du contour de la commune et informations descriptives associées. La zone tampon de 100 m, correspondant à la zone d’extraction des données itinéraires, est également présente dans le fichier fourni.

  - Données Zones d’Aménagement : données structurées descriptives des zones d’aménagement dont la date de création est postérieure à 1997.

  - Données Zones de coordination : données structurées descriptives des zones de coordination connues par AUVERGNE NUMÉRIQUE.

  - Données Répartiteur : données structurées comportant la codification RIP de ces éléments du réseau.

  - Données Sous-Répartiteur : données structurées comportant la codification RIP de ces éléments du réseau.

  - Données Zone de Répartiteur : données structurées descriptive des contours des zones de répartiteur, comportant la codification RIP de ces éléments du réseau.

- Appuis :

  - Données Appuis : données structurées comportant des informations relatives à leur type (type, hauteur) et leur codification RIP.

- Schéma d’association des câbles

  - Données Câbles : données structurées, suivant le mode de pose de ces câbles, et comportant des informations relatives à leur calibre et leur nombre de paires.

  - Données Câbles Image : données non structurées (image scannée) indiquant les câbles présents sur une zone.

Les données sont directement issues et strictement identiques à celles gérées par le Système d’Information Géographique du RIP.

L’extraction des données est réalisée en prenant en compte une zone tampon de 100 m, autour du contour administratif d’une commune.

- - Contenu des données au format shape

## Fichiers associés aux données

Pour le format shape, les données sont structurées par type et, pour chaque donnée, le tableau ci-dessous présente les fichiers correspondants.

| Information | Donnée | Couches de gestion | Correspondance |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructures GC du RIP | Arc Itinéraires | FT_ArcIti.shp | Géométrie des objets |
|  |  | FT_ArcIti.dbf | Données attributaires des objets |
|  |  | FT_ArcIti.prj | Géo référencement des données |
|  |  | FT_ArcIti.shx | Polices de caractères |
|  | Chambres | FT_Chambre.shp | Géométrie des objets |
|  |  | FT_Chambre.dbf | Données attributaires des objets |
|  |  | FT_Chambre.prj | Géo référencement des données |
|  | Zones d’aménagement | FT_ZoneAmen.shp | Géométrie des objets |
|  |  | FT_ZoneAmen.dbf | Données attributaires des objets |
|  |  | FT_ZoneAmen.prj | Géo référencement des données |
|  |  | FT_ZoneAmen.shx | Polices de caractères |
|  | Commune | FT_Commune.shp | Géométrie des objets |
|  |  | FT_Commune.dbf | Données attributaires des objets |
|  |  | FT_Commune.prj | Géo référencement des données |
|  |  | FT_Commune.shx | Polices de caractères |
| Appuis | Appui | FT_Appui.shp | Géométrie des objets |
|  |  | FT_Appui.dbf | Données attributaires des objets |
|  |  | FT_Appui.prj | Géo référencement des données |
|  |  | FT_Appui.shx | Polices de caractères |

Ces données peuvent être exploitées via des logiciels SIG (MapInfo, ArcMap…) ou DAO (AutoCAD).

  - Description des tables attributaires

Les données attributaires associées à chaque type d’information sont décrites dans le tableau ci-dessous :

| Type de données | Nom du champ | Description | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Arc Itinéraires |  |  |  |
|  | STATUT | Statut de l’objet | E pour Existant |
|  | MOD_POS | Mode de pose de l’itinéraire | 0 – Aérien AUVERGNE NUMÉRIQUE 1 – Aérien EDF 2 – Façade 3 – Immeuble 4 – Pleine terre 5 – Caniveau 6 – Galerie 7 – Conduite 8 - Égout |
|  | AUT_PASSAG | Autorisation de passage | Non utilisé |
|  | AUT_PASS_1 | Autorisation de passage, complément d’information | Non utilisé |
|  | NATURE_CON | Nature de la conduite | A – Allégée E – Enrobée M – Mixte N – Non nécessaire |
|  | TYPE_LONGU | Type de longueur | D – Dessin, valeur issue de la géométrie de l’objet T – Terrain, valeur saisie par l’utilisateur |
|  | LONGUEUR | Longueur de l’ouvrage, exprimée en m |  |
|  | COMPOSITIO | Composition de l’ouvrage | Nombre de tuyaux par diamètre, sous la forme 99 d <Diamètre> |
|  | ID_PROPRIE | Identification du propriétaire de l’ouvrage | 1 – AUVERGNE NUMÉRIQUE |
|  | ORIGINE | Origine des données | 0 – TIGRE 1 – 103 |
|  | CLASSE | Classe de géoréférencement des ouvrages GC | A, B, C ou vide |
|  | SHAPE_LEN | Longueur de l’objet |  |
| Chambre |  |  |  |
|  | STATUT | Statut de l’objet | E pour Existant |
|  | IMPLANT | Implantation de l’ouvrage | T – Sous trottoir C – Sous chaussée |
|  | NATURE_CHA | Type de chambre | R – Référencée H – Hors norme |
|  | REF_CHAMBR | Type référencé de la chambre | OHN – Ouvrage non référencé |
|  | REF_NOTE | Type de chambre, si hors norme |  |
|  | CODE_COM | Code INSEE de la commune d’implantation de l’ouvrage |  |
|  | CODE_VOIE | Code RIVOLI de la voie d’implantation de l’ouvrage |  |
|  | NUM_VOIE | Numéro dans la voie |  |
|  | ID_PROPRIE | Identification du propriétaire de l’ouvrage | 1 – AUVERGNE NUMÉRIQUE |
|  | TYPE_TRAPP | Type de trappe | T – Sous trottoir C – Sous chaussée |
|  | QUANTIFICA | Non utilisé |  |
|  | ID_NOEUD | Identifiant du nœud associé |  |
|  | ROTATION | Angle de rotation du symbole |  |
|  | CODE_CH1 | Numéro d’ordre par commune |  |
|  | CODE_CH2 | Code INSEE de la commune d’implantation |  |
|  | CODE_CH1_C | Code chambre 1 |  |
|  | CODE_CH2_P | Code chambre 1 |  |
|  | SECURISEE | Valeur = 0 si chambre déclarée ‘Non sécurisée’. Valeur > 0 si chambre déclarée ‘Sécurisée’. |  |
|  | CLE_MKT1 | Clef de jointure | CODE_COM+ CODE_VOIE+ NUM_VOIE |
|  | CLASSE | Classe de géoréférencement des ouvrages GC | A, B ou C |
| Données Zones d’aménagement | NOTE1 | Identification |  |
|  | NOTE2 | Type de zone |  |
|  | NOTE3 | Nom de la zone d’aménagement |  |
| Commune |  |  |  |
|  | CODE_COMM | Code INSEE de la commune |  |
|  | NOM | Nom de la commune |  |
|  | STATUT | Classe de géoréférencement des ouvrages GC | B ou C |
|  | POP_MH | Population en millier d’habitants |  |
|  | SUP_HA | Superficie en hectare |  |
|  | CODE_REG | Code Région |  |
|  | CODE_DEP | Code Département |  |
|  | CODE_ARR | Code Arrondissement |  |
|  | CODE_CAN | Code Canton |  |
|  | DENSITE | Densité de population |  |
|  | DENSITE_PO | Non utilisé |  |
|  | SHAPE_AREA | Surface de la commune, en m² |  |
|  | SHAPE_LEN | Longueur de l’objet |  |
| Appui | NUM_APPUI | Identifiant de l’objet |  |
|  | TYPE_APPUI | Statut de l’objet | E pour Existant |
|  | CODE_COM | Code INSEE de la commune d’implantation |  |
|  | COMMUNE | Nom de la commune |  |
|  | CODE_VOIE | Code RIVOLI de la voie d’implantation |  |
|  | LIBELLE_VO | Nom de la voie |  |
|  | NUM_VOIE | Numéro dans la voie |  |
|  | CARACT1 |  |  |
|  | CARACT2 |  |  |
|  | CARACT3 |  |  |
|  | CARACT4 |  |  |
|  | CARACT5 |  |  |