Annexe D11

Modèle de Fichier « Informations Appuis Aériens » et description des champs

Accès au Génie Civil et Appuis Aériens pour le déploiement de Boucles et Liaisons Optiques

Différents type d’appuis

| Type d’appuis | libellé de l’appui | Nb de poteaux |
| --- | --- | --- |
| BH0 | Bois haubané hauteur 10m | 1 |
| BH2 | Bois haubané hauteur 12m | 1 |
| BH6 | Bois haubané hauteur 6m | 1 |
| BH7 | Bois haubané hauteur 7m | 1 |
| BH8 | Bois haubané hauteur 8m | 1 |
| BR6 | Bois rehaussé hauteur 6m | 1 |
| BR7 | Bois rehaussé hauteur 7m | 1 |
| BR8 | Bois rehaussé hauteur 8m | 1 |
| BS0 | Bois simple hauteur 10m | 1 |
| BS2 | Bois simple hauteur 12m | 1 |
| BS6 | Bois simple hauteur 6m | 1 |
| BS7 | Bois simple hauteur 7m | 1 |
| BS8 | Bois simple hauteur 8m | 1 |
| CS7 | Béton simple 7m | 1 |
| CS8 | Béton simple 8m | 1 |
| EDF | Bois ou Béton EDF (appui commun) rétrocédé à Orange | 1 |
| FS7 | Fibre simple 7m | 1 |
| FS8 | Fibre simple 8m | 1 |
| FR7 | Fibre renforcé 7m | 1 |
| FR8 | Fibre renforcé 8m | 1 |
| MH0 | Métal haubané hauteur 10m | 1 |
| MH6 | Métal haubané hauteur 6m | 1 |
| MH7 | Métal haubané hauteur 7m | 1 |
| MH8 | Métal haubané hauteur 8m | 1 |
| MI6 | Métal 2G type ligne 6m | 1 |

| MI7 | Métal 2G type ligne 7m | 1 |
| --- | --- | --- |
| MI8 | Métal 2G type ligne 8m | 1 |
| ML6 | Métal lorrain 6m | 1 |
| ML7 | Métal lorrain 7m | 1 |
| ML8 | Métal lorrain 8m | 1 |
| MR6 | Métal rehaussé hauteur 6m | 1 |
| MR7 | Métal rehaussé hauteur 7m | 1 |
| MR8 | Métal rehaussé hauteur 8m | 1 |
| MS0 | Métal simple hauteur 10m | 1 |
| MS6 | Métal simple hauteur 6 m | 1 |
| MS7 | Métal simple hauteur 7m | 1 |
| MS8 | Métal simple hauteur 8m | 1 |
| MT6 | Métal 2G type tirage 6m | 1 |
| MT7 | Métal 2G type tirage 7m | 1 |
| MT8 | Métal 2G type tirage 8m | 1 |
| MX6 | Métal simple 2010 hauteur 6m | 1 |
| MX7 | Métal simple 2010 hauteur 7m | 1 |
| MX8 | Métal simple 2010 hauteur 8m | 1 |
| MF7 | Métal renforcé 7m | 1 |
| MF8 | Métal renforcé 8m | 1 |
| POT | Potelet | 1 |
| BC0 | Bois couple hauteur 10m | 2 |
| BC2 | Bois couple hauteur 12m | 2 |
| BC6 | Bois couple hauteur 6m | 2 |
| BC7 | Bois couple hauteur 7m | 2 |
| BC8 | Bois couple hauteur 8m | 2 |
| BM6 | Bois moisé hauteur 6m | 2 |
| BM7 | Bois moisé hauteur 7m | 2 |
| BM8 | Bois moisé hauteur 8m | 2 |
| BP6 | Bois portique hauteur 6m | 2 |
| BP7 | Bois portique hauteur 7m | 2 |
| BP8 | Bois portique hauteur 8m | 2 |
| MC6 | Métal couple hauteur 6m | 2 |
| MC7 | Métal couple hauteur 7m | 2 |

| MC8 | Métal couple hauteur 8m | 2 |
| --- | --- | --- |
| MM6 | Métal moisé hauteur 6m | 2 |
| MM7 | Métal moisé hauteur 7m | 2 |
| MM8 | Métal moisé hauteur 8m | 2 |
| XC6 | Métal couple hauteur 6m | 2 |
| XC7 | Métal couple hauteur 7m | 2 |
| XC8 | Métal couple hauteur 8m | 2 |
| B36 | Bois triple hauteur 6m | 3 |
| B37 | Bois triple hauteur 7m | 3 |
| B38 | Bois triple hauteur 8m | 3 |
| M36 | Métal triple hauteur 6m | 3 |
| M37 | Métal triple hauteur 7m | 3 |
| M38 | Métal triple hauteur 8m | 3 |
| 197 | Bois type EDF 190 hauteur 7m | 1 |
| 198 | Bois type EDF 190 hauteur 7m | 1 |

Les Caractérisations  des appuis

| code | Caractérisations | définition |
| --- | --- | --- |
| ANC | Ancrage au pied | présence d’un ancrage au pied d’un appui couple, quel que soit son état |
| DEC | Câble décroché | câble multi paires et câble de branchement |
| EPA | Coup d’épareuse | coup d’épareuse non fatal (saisi pour des fins d’enquête |
| HAU | hauban coupé ou détendu | haubans endommagés (coupés ou détendus) pour maintenance |
| ORT | Présence de réseau d’un ORT | présence d’étiquette verte sur le poteau indiquant l’ORT qui a posé une fibre sur l’appui |
| PRT | Prise de terre | support d’une descente de prise de terre quel que soit son état |
| REC | Appui à recaler ou replanter | appui à recaler (mauvais calage) ou à replanter (profondeur insuffisante) |
| RPC | Support RPC | boîte RPC ou RPF potentiellement à maintenir en raison de la présence de parafoudres radioactif |
| SPC | Support PC | support de Point de Concentration quelle que soit sa hauteur |
| PCH | PC hauteur homme | support d’un PC situé à moins de 1,80 m |
| PCP | PC petite hauteur | support d’un PC situé entre 1,80 m et 2,50 m |
| PCG | PC grande hauteur | support d’un PC situé à plus de 2,50 m |
| PMX | Parafoudres MX | boîte avec parafoudres MX |
| PKO | Parafoudres non OK | boîte RPC contrôlée non OK |
| POK | Parafoudres OK | boîte RPC contrôlée OK |
| TCR | Tirage côte route | un appui est TRC lorsque la ligne imaginaire reliant les deux poteaux adjacents passe à moins de 50 cm de la chaussée ou empiète sur celle-ci |
| TDL | Tête de ligne | appui situé en tête de ligne |
| TRM | Traversée de route multi paires et multi fibres | croisement ou changement de côté de la route pour les câbles multipaires ( à partir du 5/10) ou autre (vidéo) |
| TRN | traversée de route néoprène ou optique | croisement ou changement de côté de la route pour les câbles de branchement cuivre et optique |
| SPB | Support point de branchement optique | présence d’un coffret dédié au réseau optique quelle que soit sa hauteur |

L’Environnement des appuis

| TER | Milieu terre |
| --- | --- |
| BMP | Milieu béton, macadam, pavé |
| BTC | Appui sous ligne basse tension croisé |
| BTP | Appui sous ligne basse tension parallèle |
| HTC | Appui sous ligne haute tension croisé |
| HTP | Appui sous ligne haute tension parallèle |
| SOC | Socle béton |
| ROC | Rocher |
| PRO | Propriété privée |
| INV | Inaccessible véhicule (tarière,nacelle) |
| DSP | Dérogation de sous profondeur |
| ELA | Elagage à prévoir |
| ENF | Proximité écoles ou stades |